# 🔐 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## СКУД "Smart Lock" на базе WT32-ETH01

### Версия 2.4.4-STABLE

## 📖 ДЛЯ КОГО ЭТА ИНСТРУКЦИЯ?

Для владельца частного дома или квартиры, который хочет управлять доступом через карты, смартфон или компьютер. Не требуются специальные знания — всё настроено максимально просто.

## 🏠 ЧТО ТАКОЕ СКУД "SMART LOCK"?

Это «умный замок» нового поколения. В отличие от обычного домофона, он позволяет:

- Открывать дверь картой

- Управлять замком со смартфона

- Добавлять/удалять ключи без вызова мастера

- Интегрироваться с системами умного дома

## 🎯 ДЛЯ КАКИХ СИТУАЦИЙ ПОДХОДИТ?

| Ситуация | Решение |
| --- | --- |
| Частный дом | Управление доступом для семьи, гостей, персонала |
| Квартира | Замена старого домофона на современную систему |
| Офис / Студия | Контроль доступа сотрудников по расписанию |
| Гостевой дом / Аренда | Временные ключи для жильцов |
| Дом с пожилыми родственниками | Возможность открыть дверь удалённо |

## 🚪 ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

### 1. ЛОКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ (БЕЗ ИНТЕРНЕТА)

Для кого: Для тех, кому нужен просто «умный замок» без подключения к сети.

Что работает:

- ✅ Открытие картами

- ✅ Кнопка выхода

- ✅ Звуковые подсказки

- ✅ Датчик двери (открыта/закрыта)

- ✅ Мастер-карта для управления режимами

Как переключить:

- Просто замкните контакты на плате (GPIO35 на GND) — и контроллер работает автономно.

### 2. СЕТЕВОЙ РЕЖИМ (С ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСОМ И MQTT)

Для кого: Для тех, кто хочет управлять замком со смартфона или компьютера.

Дополнительные возможности:

- ✅ Управление через веб-страницу (с любого устройства в сети)

- ✅ Настройка пользователей через браузер (без пайки и перепрошивки)

- ✅ Просмотр журнала событий (кто и когда открывал дверь)

- ✅ Интеграция с умным домом (если есть)

- ✅ Удалённое открытие двери со смартфона

## 📱 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСОМ?

### ШАГ 1: Узнайте адрес контроллера в сети

Если контроллер подключён к роутеру, он получил IP-адрес автоматически. Чтобы узнать его:

Вариант А (простой):

- Зайдите в настройки роутера (обычно это http://192.168.1.1)

- Найдите список подключённых устройств (DHCP-клиенты)

- Найдите устройство с именем smart_lock (или WT32-ETH01)

- Запомните или запишите IP-адрес

Вариант Б (если роутер не даёт доступ):

- Подключите компьютер к тому же роутеру

- Откройте командную строку (Windows) или терминал (Mac/Linux)

- Введите команду: ping smart_lock

- Если устройство отвечает — вы увидите его IP-адрес

Вариант В (если ничего не помогает):

- Активируйте Safe Mode (см. раздел «Если что-то пошло не так»)

- Контроллер получит адрес 192.168.1.200

### ШАГ 2: Откройте веб-страницу

- Откройте браузер на смартфоне, планшете или компьютере

- Введите в адресной строке: http://[IP_адрес_контроллера] (например, http://192.168.1.150)

- Вы увидите страницу управления замком

### ШАГ 3: Войдите в систему

#### Для жильца (пользователя):

- Введите PIN-код (4-6 цифр)

- На экране появится большая кнопка для открытия двери

#### Для администратора (владельца):

- Нажмите на скрытую зону в правом верхнем углу (5 быстрых тапов)

- Введите буквенно-цифровой пароль

- Откроется полная панель управления

## 📋 ЧТО ВИДНО НА ЭКРАНЕ?

### Главный экран (для жильца):

text

┌─────────────────────────────────┐

│  [ОГРОМНАЯ КНОПКА ОТКРЫТИЯ]     │

│  🔴 Дверь закрыта               │

│                                  │

│  14:30:15                       │

│  Добрый день, Алексей           │

│  Рады вас видеть                │

│                                  │

│  ☀️ Погода за окном             │

│  +24.5°C, ясно                  │

└─────────────────────────────────┘

Что делать:

- Нажал на большую кнопку → замок открывается

- Приложил карту → замок открывается

- Нажал кнопку выхода → замок открывается (если разрешено)

### Экран администратора (дополнительные разделы):

text

┌─────────────────────────────────┐

│  📡 Связь (настройка сети)     │

│  🔒 Замок (тип, время, звук)   │

│  ⛔ Кнопка выхода (расписание)  │

│  👑 Админ (пароль, мастер)      │

│  👥 Пользователи (ключи)        │

│  🛡️ ПАЗ (диагностика)          │

│  📋 Журнал событий              │

└─────────────────────────────────┘

## 🔑 КАК УПРАВЛЯТЬ КЛЮЧАМИ?

### Добавить нового жильца:

- Войдите как администратор

- Перейдите в раздел «Пользователи»

- Нажмите кнопку «Считать»

- Приложите карту к считывателю

- Введите имя (например, «Анна Петрова»)

- Выберите тип доступа:

  - Постоянный — всегда

  - Временный — до указанной даты

  - Одноразовый — только один раз

- Нажмите «Добавить»

### Удалить жильца:

- Перейдите в раздел «Пользователи»

- Найдите нужного человека

- Нажмите на корзину рядом с его именем

## ⏰ КАК НАСТРОИТЬ РАСПИСАНИЕ КНОПКИ ВЫХОДА?

Зачем это нужно: Например, чтобы ночью или в рабочее время никто не мог выйти без карты.

- Войдите как администратор

- Перейдите в раздел «Кнопка выхода»

- Включите «Активно в интервале»

- Установите время:

  - С 22:00 до 06:00 (ночной режим)

  - Или с 09:00 до 18:00 (рабочее время)

- Сохраните настройки

Теперь кнопка выхода не работает в указанное время — только карта.

## 🌐 ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ УМНЫЙ ДОМ (HOME ASSISTANT)

Контроллер автоматически передаёт данные в систему умного дома (если настроен MQTT).

### Что появляется в Home Assistant:

- 🏠 Замок (закрыт/открыт)

- 🚪 Датчик двери (открыта/закрыта)

- 🚨 Тревога двери (если дверь открыта слишком долго)

- 🔢 Режим (обычный/запись/триггер)

- ⚙️ Диагностика ПАЗ

### Что можно делать из Home Assistant:

- Открывать/закрывать замок

- Переключать режимы

- Включать/выключать тихий режим

- Менять громкость звука

## ☁️ ПОГОДА НА СТРАНИЦЕ — ОТКУДА?

Если настроена интеграция с Home Assistant, контроллер показывает актуальную погоду на главном экране. Данные передаются из HA автоматически.

Что вы видите:

- 🌡️ Температура

- 🌤️ Описание погоды

- 💨 Ощущается как

## 🔧 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК?

### Проблема: Не помню пароль администратора

Решение (Safe Mode):

- Отключите питание контроллера

- Зажмите кнопку выхода

- Включите питание, продолжайте держать кнопку 3 секунды

- Отпустите кнопку

- Контроллер включится с временным паролем: admin

- Зайдите в веб-интерфейс и смените пароль на новый

### Проблема: Не вижу веб-страницу

Проверьте:

- Контроллер включён (горят светодиоды на плате)

- Ethernet-кабель подключён к роутеру

- Настройки сети корректны (DHCP или введён правильный IP)

Если ничего не помогает:

- Активируйте Safe Mode (см. выше)

- Контроллер получит IP: 192.168.1.200

- Подключите компьютер к тому же роутеру и откройте http://192.168.1.200

### Проблема: Не открывается картой

Проверьте:

- Карта зарегистрирована в системе (список пользователей)

- Если карта временная — проверьте дату окончания доступа

- Если одноразовая — она могла быть уже использована

Решение:

- Добавьте карту заново (см. раздел «Добавить нового жильца»)

### Проблема: Замок не открывается с кнопки выхода

Возможные причины:

- Кнопка выхода заблокирована по расписанию

- Датчик двери показывает, что дверь уже открыта

- Сработала защита от залипания (ПАЗ)

Решение:

- Проверьте расписание кнопки выхода

- Если сработал ПАЗ — нажмите кнопку «Сбросить флаг ПАЗ» в разделе диагностики

## 📱 КАК СДЕЛАТЬ СТРАНИЦУ ПРИЛОЖЕНИЕМ НА ТЕЛЕФОНЕ?

### Для Android (Chrome):

- Откройте страницу контроллера

- Нажмите на три точки (меню) → «Добавить на главный экран»

- Нажмите «Установить»

- Теперь на рабочем столе есть иконка приложения

### Для iPhone (Safari):

- Откройте страницу контроллера

- Нажмите на иконку «Поделиться» (квадрат со стрелкой)

- Выберите «На экран Домой»

- Нажмите «Добавить»

Результат: Приложение открывается без адресной строки браузера — как обычная программа.

## 📋 ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ — ЧТО ТАМ ВИДНО?

В журнале сохраняются последние 50 событий:

- ✅ Кто открыл дверь (имя)

- ❌ Отказ в доступе (неизвестная карта)

- 🔄 Смена режимов

- 🚨 Тревога (дверь открыта слишком долго)

- ⚙️ Действия администратора

Кому это нужно: Владельцу, чтобы знать, кто и когда заходил.

## 🛡️ ЧТО ТАКОЕ ПАЗ (СИСТЕМА ЗАЩИТЫ)?

ПАЗ — это «противоаварийная автоматическая защита». Она следит, чтобы замок работал безопасно:

| Что контролирует | Что делает |
| --- | --- |
| Залипание реле | Если замок не закрывается — принудительно закрывает |
| Обрыв сети | Если интернет пропал — пытается восстановить |
| Ошибки памяти | Проверяет базу пользователей и восстанавливает из копии |
| Сбой часов | Если RTC не отвечает — восстанавливает шину I2C |

Пользователю: Ничего не нужно делать — система работает автоматически. В веб-интерфейсе можно посмотреть статус ПАЗ.

## 🔄 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ (OTA)

Если вышла новая версия ПО, вы можете обновить контроллер через веб-интерфейс:

- Войдите как администратор

- Нажмите кнопку «Проверить ПО»

- Если есть обновление — нажмите «Установить»

- Контроллер перезагрузится с новой версией

Внимание: Обновление занимает 1-2 минуты. Не выключайте питание в это время!

## 📊 ТАБЛИЦА БЫСТРЫХ РЕШЕНИЙ

| Ситуация | Что делать |
| --- | --- |
| Нужно открыть дверь | Приложить карту / нажать кнопку на телефоне |
| Гость без карты | Открыть через веб-интерфейс (админ) |
| Потеряна карта | Удалить её из системы (админ) |
| Новый жилец | Добавить карту в систему (админ) |
| Не помню пароль | Сброс через Safe Mode |
| Хочу тишину | Включить «Тихий режим» в настройках |
| Ночью не работает кнопка выхода | Настроить расписание (админ) |

## 📝 ЗАМЕТКИ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА

- Пароль администратора — это буквенно-цифровой пароль (не PIN-код жильца)

- Мастер-карта — специальная карта, которая переключает режимы

- Стандартный логин: зайдите на веб-страницу → нажмите 5 раз в правый верхний угол → введите админ-пароль

- Безопасность: регулярно проверяйте журнал событий

## ✅ ЧЕК-ЛИСТ ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ

- Подключили питание

- Подключили Ethernet (если сетевой режим)

- Приложили первую карту (станет мастером)

- Зашли в веб-интерфейс

- Сменили пароль администратора

- Добавили пользователей

- Настроили время (RTC)

## 📞 ГДЕ ВЗЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

- Техническая документация: в репозитории проекта

- Примеры настройки: на сайте разработчика

- Вопросы: через чат поддержки (если есть)

Инструкция составлена для версии 2.4.4-STABLE
Дата: 22.06.2026